2026年5月30日

熊本戸島ロジスティクスセンター新築工事

ウェブクランプ工法接合金物　製品検査

株式会社アイ・テック

確認

| ウェブクランプ工法 接合金物製品検査 |  | 日時 | 2026年5月30日 | 場所 | (株)エヌダブル |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 記録 | 荒木 |  |
| 出 席 者 | (株)エヌダブル | 鈴木様 |  |  |  |  |
|  | 奥田スチール(株) | 濱様 |  |  |  |  |
|  | (株)アイ・テック | 荒木 |  |  |  |  |
| 「熊本戸島ロジスティクスセンター新築工事」のウェブクランプ工法接合金物(28mm,SN490B, C490-R28-6M22)の製品検査を行った。 製品検査結果は書類不足のため全数不合格とし、次回同数を再検査するとこととした。 次頁に製品検査の要点をまとめたので、次回書類をそろえて再検査とする。 - 全製品をジグに通して検査すること - ②製品検査表に補正記録をメモすること 次回：2026年6月5日 15:00～ (以上) |  |  |  |  |  |  |

| 2026/05/30 熊本戸島ロジスティクスセンター新築工事 ウェブクランプ工法接合金物（C490-R28-6M26）製品検査 |  |
| --- | --- |
|  | 製品のジグ検査の要点 - 検査ピンをボルト孔端部にちゃんと通して、 精度が問題ないことを確認すること - 隙間が過大にある場合は、矯正をかけること。矯正をかけたら、検査表にメモして、再度ジグを通して検査すること |
|  | 溶接部の検査要点① 溶接端部に開先が残っていたら、40mm以上をガウジングして再溶接をすること。この要領は2026年5月15日の報告書を参照すること |
|  | 溶接部の検査要点② 溶接脚長の5mmが、端部の側のみ不足する傾向にあるので、ちゃんと脚長を確保して溶接すること |