2026年6月26日

熊本戸島ロジスティクスセンター新築工事

ウェブクランプ工法接合金物　第5回製品検査

株式会社アイ・テック

確認

| ウェブクランプ工法 接合金物第5回製品検査 |  | 日時 | 2026年6月26日 | 場所 | (株)エヌダブル |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 記録 | 荒木 |  |
| 出 席 者 | (株)エヌダブル | 鈴木様 |  |  |  |  |
|  | 奥田スチール(株) | 濱様 |  |  |  |  |
|  | (株)アイ・テック | 荒木 |  |  |  |  |
| 1) 検査対象 (単位はすべてピース) 表題工事に使用するウェブクランプ接合金物(C490-R28-6M24)について、以下の製品の検査を行った。本検査報告書ではC490-R28-6M24の略称をt28としした。 ロット; 製品; L側金物; R側金物; 合計. 前回補正品; C490-R28-6M24 (t28); 0; 0; 0. 11～14ロット; C490-R28-6M24 (t28); 36; 36; 72. 2) 検査結果概要 (単位はすべてピース)。 C490-R28-6M24 (t28)の本検査の結果は以下である。修正指示を行った金物についての詳細は次頁以降に示す。 接合金物; 検査数; 製品合格; 無指示合格; 補修合格; 補修指示; 未補修; マクロ; 検査対象外. L側(t28); 36; 36; 36; 0; 0; 0; 0; 0. R側(t28); 38; 37; 35; 2; 1; 1; 0; 0. 合計(t28); 74; 73; 71; 2; 1; 1; 0; 0. ※1 (検査数) = (製品合格) + (補修指示) ※2 (製品合格) = (無指示合格) + (補修合格) ※3 (補修指示) = (未補修) + (マクロ) ※4 検査対象外品は工場が受入検査対象から外した製品である 3) 本検査を含めた累積検査結果と出来高(単位はすべてピース) C490-R28-6M24総数L272p R272p 合計544pにたいして、本検査までの累積検査結果と出来高を示す 接合金物; 検査総数; 未修正数; マクロ試験数; 製品合格数; 検査対象外. L側(t28); 126; 1; 0; 125; 0. R側(t28); 126; 1; 0; 125; 0. 合計(t28); 252; 2; 0; 250（出来高46%）; 0. ※1 (検査総数) = (未修正数) + (マクロ試験数) + (製品合格数) ※2 検査対象外は受入検査対象から外した製品 4) まとめと次回検査予定について ・製品精度も、溶接状況も良好であった。 次回の検査は2026年7月2日 15:00～、3ロット程度を検査対象とする。 (報告要旨おわり。次頁写真および個々の製品合格記録を示す) |

---------------検査後のパレット

検査日時：2026/06/26 / 第11ロット結果

合格個数 L：9ピース R:8ピース

検査日時：2026/06/26 / 第12ロット結果

合格個数 L：9ピース R:9ピース

検査日時：2026/06/26 / 第13ロット結果

合格個数 L：9ピース R:9ピース

検査日時：2026/06/26 / 第14ロット結果

合格個数 L：9ピース R:9ピース

検査日時：2026/06/26 / (t28)修正後合格品

合格個数 L：0ピース R:2ピース

---------------修正指示品

| 接合金物 | 修正内容 |
| --- | --- |
| 11-08R(t28) | ピンが入りづらい |

補修指示日時：2026-06-26 / 製品番号：11-08R(t28) / 不整内容：ピンが入りづらい

補修指示内容：

---------------修正確認品

| 接合金物 | 修正指示 | 修正内容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03-08R(t28) | 2026-06-05 | ピンが入りづらい | 合格(製品) |
| 04-04R(t28) | 2026-06-13 | ピンが入りづらい | 合格(製品) |

補修指示日時：2026-06-05 / 製品番号：03-08R(t28) / 不整内容：ピンが入りづらい

補修指示内容： 熱による矯正を行うこと

補修確認日時：2026-06-26 / 補修確認結果： 合格(製品)

補修指示日時：2026-06-13 / 製品番号：04-04R(t28) / 不整内容：ピンが入りづらい

補修指示内容： 熱による矯正を行うこと

補修確認日時：2026-06-26 / 補修確認結果： 合格(製品)

---------------要修正金物一覧

| 金物名前 | 修正指示 | 修正部分 |
| --- | --- | --- |
| 02-04L(t28) | 2026-06-05 | ピンが入りづらい |
| 11-08R(t28) | 2026-06-26 | ピンが入りづらい |

---------------金物詳細記録----------------

第3ロット【t28】

| 製品番号 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-01L | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-01R | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-02L | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-02R | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-03L | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-03R | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-04L | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-04R | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-05L | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-05R | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-06L | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-06R | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-07L | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-07R | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-08L | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-08R | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-26 | - | 2026-06-26 | - | ピンが入りづらい |
| 03-09L | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |
| 03-09R | 2026-06-05 | - | - | - | 2026-06-05 | - | - |

第4ロット【t28】

| 製品番号 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-01L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-01R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-02L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-02R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-03L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-03R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-04L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-04R | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-26 | - | 2026-06-26 | - | ピンが入りづらい |
| 04-05L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-05R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-06L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-06R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-07L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-07R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-08L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-08R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-09L | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |
| 04-09R | 2026-06-13 | - | - | - | 2026-06-13 | - | - |

第11ロット【t28】

| 製品番号 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-01R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-02L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-02R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-03L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-03R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-04L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-04R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-05L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-05R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-06L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-06R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-07L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-07R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-08L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-08R | 2026-06-26 | 2026-06-26 | - | - | - | - | ピンが入りづらい |
| 11-09L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 11-09R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |

第12ロット【t28】

| 製品番号 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-01L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-01R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-02L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-02R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-03L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-03R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-04L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-04R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-05L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-05R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-06L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-06R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-07L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-07R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-08L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-08R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-09L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 12-09R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |

第13ロット【t28】

| 製品番号 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-01L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-01R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-02L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-02R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-03L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-03R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-04L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-04R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-05L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-05R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-06L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-06R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-07L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-07R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-08L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-08R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-09L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 13-09R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |

第14ロット【t28】

| 製品番号 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-01L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-01R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-02L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-02R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-03L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-03R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-04L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-04R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-05L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-05R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-06L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-06R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-07L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-07R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-08L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-08R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-09L | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |
| 14-09R | 2026-06-26 | - | - | - | 2026-06-26 | - | - |